初中练习题------长度测量

1、下列长度单位换算正确的是（    ）

A：10.6cm=10.6cm×10mm=106mm      B：10.6cm=10.6×10=106mm

C：10.6cm=10.6×0.01cm=0.106m        D：10.6cm=10.6×0.01m=0.106m

2、一个物体的长度是180.0mm，若换用厘米作单位，应是（    ）

A：18cm        B：18.0cm        C：18.00cm          D：180cm

3、下列是同学们对一些物体长度的估测值，其中基本正确的是（    ）

A：26型自行车车轮的直径大约是70cm

B：普通宿舍房间门的高度一般都有3m

C：教室中普通标准型40W日光灯管的长度大约是1.2m

D：一支钢笔的长度大约是15dm

4、关于误差的说法中，下列叙述正确的是（    ）

A：真实值和测量值之间的差异叫误差

B：多测几次求平均值，使用精密仪器和改进实验方法可以避免误差

C：误差就是实验中产生的错误

5、某同学用一把刻度均匀的米尺量得一桌边长为0.980m，然后发现该米尺与标准尺相比，此米尺的实际长度为1.002m，则桌边的实际长度是（    ）

A：1.00m         B：0.982m          C：1.020m        D：0.987m

6、如图所示，用刻度尺测出瓶底直径为D，瓶口朝上倒入一部分水，测出水

面高度为L1，然后再堵住瓶口，将酒瓶倒置测出水面离瓶底高度为L2，则

可得出瓶的容积V约为（    ）

A：∏D2L1                        B：1/4∏D2L1

C：1/4∏D2（L1+L2）          D：1/4∏D2（L1-L2）

7、同一长度的五次测量记录是：17.82cm、17.81cm、17.79cm、17.28cm、17.81cm，这五次测量记录中有一次错了，哪个数值是错的？指出所用刻度尺的最小刻度是多大？物体长度是多少？

8、某同学用刻度尺测得教室的长度为7.643m，这名同学用的刻度尺的最小刻度是（      ），在这四个数字中，数字（      ）是可靠的，数字（      ）是估计的。

9、5分硬币的直径大约是（    ）mm，5枚一角钱的硬币叠放在一起，其总厚度大约是（    ）

mm，标准篮球筐到地面的高度大约是（      ）m。

10、现有10m、2m、1dm、1cm、1mm、1µm六个长度值，请分别选择其中一个完成下列填空：

壹分硬币的厚度最接近于（      ），小手指的宽度最接近于（      ），教室门的高度最接近于（      ）。

11、纳米技术是高新科学技术和工程技术，纳米是很小的长度单位，1nm=10-9m=（      ）µm，若一个原子的直径为10-10m，把（      ）个原子一个挨一个地排列起来长度是1nm。

12、请在下列的空格上填上正确的单位：

（1）课桌长1.21（      ）；         （2）物理书宽18.41（      ）

（3）太阳的半径约是7×105（      ）；（4）物理课本的面积约是478（      ）

13、请给下列数据填上合理的单位：王刚的身高为161（      ）；一只苹果的质量大约是140（      ）；卡车行驶的速度一般为40（      ）。

14、同一长度的五次测量记录如下：25.1mm、25.2mm、27.2mm、25.3mm，其中有一次明显是错误的，它是（      ），根据以上测量记录，这一物体的长度应记作（      ）。

15、甲、乙两个同学用同一把刻度尺测同一本物理书的长，甲的记录是25.79cm，乙的记录是25.81cm，比较两个同学的测量结果，应该是（      ）（选填“甲准确”、“乙准确”或“都准确”），甲、乙两人测量结果不同，是因为任何测量都存在着（      ）。

16、比较下列各量的大小，在横线上选填“>”、“<”或“=”：

0.0234km（    ）3.65×103cm   0.5m2（    ）5×103cm2     0.47dm3（    ）47cm3

17、下列单位变换中，正确的是（    ）

A：4.2m=4.2×100=420cm               B：4.2m=4.2m×100=420cm

C：4.2m=4.2×100cm=420cm             D：4.2m=4.2m×100cm=420cm

18、下列单位换算的写法中正确的是（    ）

A：12.16cm=12.16×0.01=0.1216m        B：12.16cm=12.16cm×0.01m=0.1216m

C：12.16cm=12.16×0.01m=0.1216m       D：12.16cm=12.16×0.01cm=0.1216m

19、测量人的身高时，适当选用的刻度尺的最小刻度应是（    ）

A：1m        B：1cm           C：1mm         D：1µm

20、用同一刻度尺测量某物体的长度，四位同学记录的数据如下，其中有几个正确，则正确的数据是（    ）   A：0.26m       B：0.00026km       C：2.6dm         D：260mm

21、在做物理习题时，一些同学得到了这样一些答案，其中错误的是（    ）

A：物体课本的长度是25dm          B：教室的高度是30dm

C：一张纸的厚度为70mm            D：墨水瓶的高度约为6cm

22、在测量物体的长度时，由于下列哪种原因会造成测量的误差（    ）

A：米尺沿被测物体的长度放置        B：测量者在读数时，其视线与刻度尺成30º角

C：刻度尺末紧贴被测物体            D：对最小刻度值的下一位估计值偏大

23、用刻度尺测得某物体的长度为1.700m，则所用刻度尺的最小刻度是 [ ]

A．m　　 B．dm　　 C．cm　　 D．mm

24．“万里长城”是中华民族的骄傲，它的全长是[ ]

A．6.7×104m　　　 B．6.7×105m     C．6.7×106m　　　 D．6.7×107m

25．用直角三角板和刻度尺测量一圆柱形物体的直径，如图所示，其中正确的图是 [ ]

4．常见26热水瓶的容积大小约为 [ ]

A．0.2m3　　　 B．0.02m3    C．2dm3　　　 D．200cm3

27．要测量1分硬币的厚度，使测量结果的误差较小，下列方法中最佳的选项是 [ ]

A．用刻度尺仔细地测量硬币的厚度

B．用刻度尺多次测量硬币的厚度，求平均值

C．用刻度尺分别测出10个1分硬币的厚度，求平均值

D．用刻度尺测出10个1分硬币叠加起来的总厚度，再除以10，求得一个1分硬币的厚度

28．用最小刻度是毫米的刻度尺测量物体的长度，若用米作单位，则记录结果中小数点后数字有 [ ]

A．1位　　　　 B．2位          C．3位　　　　 D．4位

29．学生用三角板上的最小刻度值是 [ ]

A．1cm　　　 B．1mm          C．0.1mm　　 D．1微米

30．安装窗户玻璃和窗帘时，选用合适的刻度尺的最小刻度分别应该是 [ ]

A．mm，mm　 B．cm，cm      C．mm，cm　 D．cm，mm

31．一块地板砖的面积约为 [ ]

A．1600微米2　 B．1600mm2     C．1600cm2　 D．1600dm2

32．某同学用同一把刻度尺三次测得文具盒的宽度分别为9.20cm、9.21cm、9.20cm，则下列说法中错误的是 [ ]

A．测量结果最后应记作9.20cm        B．此刻度尺的最小刻度是mm

C．9.21cm这个记录结果是错误的      D．9.20中最末一位数字“0”是有意义的

33．下列说法中正确是 [ ]

A．多次测量求平均值可以减小因测量工具不精确而产生的误差

B．测量时选用的工具越精密越好

C．学生用钢尺的最大测量长度为15cm，因此，无法用它来测量长为50cm的课桌的宽度

D．测量长度时，也可以使用零刻度线磨损的尺子

34、有一把钢卷尺，一支粉笔，不允许通过任何数学计算，不许打开油桶，你怎样才能直接测量出圆柱形封闭薄油桶内的最长直线距离。

35、使用下列器材，设计一个能通过测量计算圆周率∏的值的实验。

器材：圆柱体、刻度尺、两个直角三角板、纸条、大头针，写出实验步骤和计算方法（可配图说明）

36、某同学用直径为71cm的铁环绕圆形花坛滚动一周，结果铁环刚好滚动了50圈，求花坛的半径是多少？

37、某同学用一直杆和皮尺去测一幢楼的高，他的做法是先把直杆竖直立在地面上，用皮尺测出直杆和其影子的长度，然后再用皮尺测得楼的影子的长度，如图所示，现测得杆AB长为1.02m，杆的影长BC为0.22m，并测得楼的影子长B,C，=15.20m，那么楼高A,B,等于多少？