中考试题汇编――电路初探

一、填空题

1．(05年苏州)我国家庭电路的供电电压是_______V；不高于______V的电压对人体才是安全的．

2．(05泰安)在右图中，电压表的示数是           V.

3．(05桂林)日光灯工作电流约为0．15A，合为        mA。电流表使用前要先检查指针是否指在     位置。

4．(05上海)一节普通干电池的电压为______________伏。在图l中，A端为干电池的______________极（选填“正”或“负”）。

5．（05年襄樊）灯泡L1和L2串联在电路中，加在它们两端的总电压为12V，L1电阻是8Ω，L2两端的电压是4V，则L1中的电流  A。

6．(05重庆)与毛皮摩擦后的硬橡胶棒带负电荷，说明在摩擦的过程中，毛皮      电子（选填“得到”或“失去”）

7．(05莆田)两个阻值不同的电阻，如果将它们串联后接在电路中，则通过它们的电流之比为______ ,如果将它们并联后接在同一电路中，则加在它们两端的电压之比为_________。

8．(05莆田)在你家中，同时工作的用电器越多，干路中的电流越________.

9．(05桂林)在图1所示的电路中，电源电压为3．0v，开关闭合后，电流表和电压表的读数分别是0．10A和2．0v，则通过R2的电流是      A，R2两端的电压是       v，Rl的电阻是      Ω。

10．(05年徐州)如图1所示，作为一个完整的电路，其中缺少的元件是         ，电阻R1、R2的连接方式是        联，它们电压的大小关系是                    。

二、选择题

1.(05年淮安)下列现象中，不能用静电知识解释的是[      ]

A.高大建筑物上要安装避雷针     B.油罐车尾部常拖一条铁链

C.钢丝钳手柄上装有绝缘套       D.电视机屏幕上会吸附灰尘

2.(05重庆)在国际单位制中，电荷量的单位是[      ]

A、安培    B、库仑    C、焦耳   D、瓦特

3.(05年扬州副卷)下列说法正确的是             [      ]

A．验电器既能检验物体是否带电，也能测出物体的带电量

B．铜线中的电流是电子定向移动形成的

C．绝缘体不容易导电是因为绝缘体内没有电子

D．电源是把化学能转化为电能的装置

4.(05高要)如图2示，已知两只灯泡L1和L2是串联的，则在①、②和③三个电表中（电流表或电压表）判断正确的是 [      ]

A. ①是电流表，②和③是电压表；

B. ①和③是电压表，②是电流表；

C. ①和②是电流表，③是电压表；

D. ①②和③都是电流表

5.(05年连云港)用丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近甲、乙两个轻小物体，结果甲被排斥、乙被吸引。由此我们可以判定[      ]

A．甲带正电，乙带负电                B．甲带负电，乙带正电

C．甲带负电，乙不带电或带正电        D．甲带正电，乙不带电或带负电

A

V

L1

L2

S

6.(05年连云港)我们做电学实验时应学会检查和排除电路故障。如图是一位同学研究串联电路电流、电压特点的电路图。当闭合开关时，L1亮，L2不亮，A和V均有示数，故障的原因可能是[      ]

A．L1短路           B．L2短路

C．L1断路           D．L2断路

7.(05重庆)如右图所示，两盏相同的灯泡在电路闭合后都能正常发光。过一会儿，两盏灯都熄灭了，此时电路中的电流表没有示数，但电压表有示数，那么电路发生故障可能是[      ]

A、灯泡L1灯丝断了    B、灯泡L2灯丝断了

C、灯泡L1短路        D、灯泡L2短路

8.(05年常州)关于电流表和电压表的使用，下列说法错误的是[      ]

A．使用前都应检查指针是否指零

B．若有两个量程，一般都先用大量程“试触”

C．两表都不能将两接线柱直接接到电源的两极上

D．接入电路时，都应使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出

9.(05年淮安金湖)把两只灯泡并联后接到电源上，闭合开关，发现灯泡L1比L2亮，则下列说法正确的是[      ]

A.通过L1的电流大                B.通过L2的电流大

C.L1两端的电压大                D.L2两端的电压大

第3题图

10.(05年盐城)如图所示电路，闭合开关后，比较a、b、c、d四处电流的大小，

其中不正确的是[      ]

A.Ia=Id                                    B.Ia＞Id

C.Ia＞Ib                                   D.Id＞Ic

图6

11.(05年扬州)用图6,下列说法正确的是[      ]

A．灯泡发光说明电路中有电流

B．金属导线中发生定向移动的电荷是正电荷

C．电源的上端是正极

D．灯泡发光时，电源将电能转化为化学能

12.(05武汉)如图4（a）所示，当开关S闭合时，两只电流表的示数分别由（b）、(c)两图读得，则电灯L1中的电流是[      ]

A、0.8A　　　　B、0.16A　　　　C、0.52A　　　　D、1.28A

图4

13.(05年扬州课改区)如图4所示，开关S闭合时，可能发生的现象是

[      ]

A、L1发光、L2不发光       B、L1被烧坏

C、L2被烧坏                D、电池被烧坏

14.(05年镇江)如图所示，若开关S闭合后，灯L1、L2均不亮，小华同学利用一根导线去查找电路故障，当她将导线连接在灯L1两端时，两灯均不亮，将导线连接在灯L2两端时，灯L1亮而灯L2不亮.由此可以判断                        [      ]

A．灯L1短路      B．灯L2短路

C．灯L1断路      D．灯L2断路

（05年北京）通常情况下．下列物体属于导体的是
A．铜线B ．玻璃板C ．塑料棒D ．橡胶手套

15.(05年大连)居民楼的楼道里，夜间只是偶尔有人经过，楼道灯总是亮着将造成很大浪费。科研人员利用“光敏”材料制成“光控开关”，它的作用是天黑时自动闭合，天亮时自动断开；利用“声敏”材料制成“声控开关”，它的作用是当有人走动发出声音时自动闭合，无人走动时自动断开。如图5各电路中，属于楼道灯电路的是[      ]

16.(05福州课改区)图12中标出了制成铅笔的几种材料，通常条件下属于绝缘体的是[      ]

A．木材、橡皮    B．石墨、金属

C．木材、金屑    D．石墨、橡皮

17.(05南宁课改区)在通常情况下，以下物质全部属于绝缘体的一组是[      ]

A.陶瓷、油		B.自来水、玻璃		C.塑胶鞋、大地		D.人体、空气

18.(05宜昌课改区)下列材料属于半导体材料的是[      ]

A.铜            B.石墨          C.橡胶            D.硅

19.(05辽宁课改区)下列关于物质分类合理的是[      ]

A.铅笔芯、橡胶、铁是导体　B.塑料、干木棒、陶瓷是绝缘体  C.铁、冰、玻璃是晶体　D.蜡、食盐、水银是非晶体

20.(05辽宁课改区)关于生活中的一些电路连接，下列判断正确的是　[      ]

A.道路旁的一排排路灯，晚上同时亮，早晨同时灭，因此它们是串联的

B.家庭电路中，电视机与照明灯的工作互不影响，因此它们是并联的

C.由于某一盏灯短路使保险丝熔断时，其他所有用电器都会停止工作，因此保险线是接在干路上的

D.楼道中的声控灯只有在天暗并且有声音时才能亮，因此声控开关、光控开关及灯是串联的

21.（05年临沂）如下图所示，是一种门铃按钮开关构造的截面图．其中[      ]

A．A、B是导体，C、D是绝缘体

B．C、D是导体，A、B是绝缘体

C．A、D是导体，B、C是绝缘体

D．A、B、C、D都是导体

22.（05年庐江）人类在探索自然规律的过程中，总结了许多科学的研究方法：等效替代法、控制变量法、实验推理法和建立理想模型法等。下列研究方法中，运用了建立理想模型法的是[      ]

A. 引入“合力”的概念     B. 将撬棒抽象为绕固定点转动的硬棒

C. 用“水压”类比“电压” C. 保持电阻不变观察电流随电压的变化

23.(05莆田)如图所示，闭合开关S，灯L发光，把滑动变阻器的滑片P向a端移动，灯L的亮度与电流表示数的变化情况是[      ]

A. 灯L变亮，电流表示数变大

B．灯L变暗，电流表示数变小

C．灯L变亮，电流表示数变小

D．灯L变暗，电流表示数不变

24.（05年温州）右图是小亮设计的一个并联电路的电路图，当开关S闭合时[      ]

A．只有灯L1亮    B．只有灯L2亮

C．灯L1、L2都不亮    D．灯L1、L2都亮

25.（05年襄樊）如图5–1所示，两个灯泡始终完好，当开关S断开时，两个灯泡都发光，当开关S闭合时，可能出现的现象是[      ]

A．L1不亮，L2亮

B．L1和L2都亮

C．L2不亮，L1亮

D．L1和L2都不亮

26.(05攀枝花)张攀家住在多年前修建的老房子里，家里的电线绝缘层老化严重，有一天，张攀的妈妈在用电饭煲做饭和电炒锅炒菜时，张攀突然发现厨房里的导线冒烟了，他应该首先采取的措施是[      ]

A．立即打电话给110报警	B．立即给在外地出差的爸爸打电话

C．赶紧用水把火浇灭			D．马上到门口把自己家的总开关断开

27.(05攀枝花)下列各种说法中,正确的是[      ]

A.与绸子摩擦过的玻璃棒带负电

B.金属导体中自由电子定向移动的方向与电流方向相反

C.电流总是从电源的正极流向负极	D.接有电源的电路中一定有电流流过

28.(05桂林)如图4所示电路中，电源电压适当，要使电铃和电灯同时有电流通过，以下做法中正确的是………………………………[      ]

A．断开Sl，闭合S2、S3；  B．断开S3，闭合S1、S2

图4

C.闭合Sl，断开S2、S3；  D．闭合S2，断开S1、S3

29． (05桂林)在图5所示的电路图中，能用电压表正确测出灯Ll两端电压的是[      ]

30.（05年天津）在图3所示的四个电路中，当闭合开关S后，小灯泡L1、L2都能正常发光，其中电压表可直接测出L1两端电压的电路图是(多选题)                  [      ]

A、甲图        B、乙图       C、丙图       D、丁图

31.（05年北京西城区）图2所示的电路中，开关S闭合后，三盏电灯并联的电路是           [      ]

32.（05年长沙）下列各电路图中，正确的是[      ]

33.（05年长沙）小强同学在探究串联电路电流规律的实验中，按下图连接好了电路，合上开关S后，发现两灯均不发光。为检测出电路故障，他将电压表接到灯l两端来测量电压，发现电压表有明显示数，而电流表示数几乎为零，则电路故障可能是[      ]

A．灯L1短路

B．灯L2断路

C．电流表烧坏了

D．灯L1断路

34.（05年佛山）在日常生活中，人们常说“开灯”、“关灯”，其物理含义是：[      ]

A．开灯是指断开开关，关灯是指闭合开关   B．开灯和关灯都是指闭合开关

C．开灯是指闭合开关，关灯是指断开开关   D．开灯和关灯都是指断开开关

35.(05高要)如图示，已知两只灯泡L1和L2是串联的，则在①、②和③三个电表中（电流表或电压表）判断正确的是 [      ]

A. ①是电流表，②和③是电压表；

B. ①和③是电压表，②是电流表；

C. ①和②是电流表，③是电压表；

D. ①②和③都是电流表

36.(05台州)小明准备在前后门安装两只声音不同的电铃，希望能从铃声分辨出是前门来客还是后门来人，设计的电路图正确的是[      ]

37.(05梅州)如图4所示的电路中，电流表测量的是   [      ]

A.通过灯L1的电流

B.通过灯L2的电流

C.通过灯L1和灯L2的电流之和

D.电源供给电路的总电流

三、作图题

1.(05贵阳实验区)请你根据图9甲所示的电路图,用笔画线代替导线,将图9乙中未连接好的器材连接起来(连线不能交叉)。

2.(05梅州)如图7所示，甲是玩具电风扇的电路图，请在乙图中连

3.(05年无锡)居民楼的楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着会浪费电。小明想利用光控开关和声控开关设计出一种“聪明”的电路——晚上，有人走动发出声音，灯亮；白天，无论发出多大声音，电灯也不会亮。请把右图中的器材连接成符合要求的电路（光控开关在天黑时自动闭合，天亮时自动断开；声控开关在有人走动发出声音时就闭合，闭合后经过一两分钟便自动断开）。

4.(05年扬州)用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近碎纸屑，发现碎纸屑被吸引，这是由于                       ；有的纸屑接触玻璃棒后“跳开”，这又是因为                              。

5.(05泰安)在下图甲中，闭合开关后，通过灯泡Ll的电流为0．5A，通过灯泡L2的电流为0．4A．试根据图甲将图乙中的实物用铅笔线表示导线连接起来．

6．(05福州课改区)野营时，小红携带的手电筒不发光了，请你帮助找出原因。

（1）请根据图18手电筒的结构示意图，将电路图补画完整。

（2）写出手电筒不发光的三种可能原因。

①______________________________________________；
    ②______________________________________________；

③_____________________________________________。

7．(05年扬州)小明所在的班级共有30多位同学，他们常采用投票表决的方式

来决定班级重大事宜。小明想设计一个表决统计器，来快速地统计出投赞成票(或反对票)的人数。为此小明准备了下列器材：电源(电压为2V且恒定)、开关(足够多)、电流表(表盘如图16)、阻值100Ω的定值电阻(足够多)、导线若干。

⑴在方框中画出表决器的电路原理图（可用“……”省去部分重复的电路）；

⑵通过计算改画电流表的表盘刻度，使它能直接显示人数。

图16

⑶写出表决统计器的使用方法

使用方法：

8．（05年佛山）在图9中，要求用电流表测量灯泡L2中的电流(0.3A)，电压表测量灯泡L1的电压， L1、 L2并联，变阻器调节L1的亮度，开关控制整个电路，将符合要求的电路图画在虚线框内，并将实物连接起来。

图9

四、实验、探究

1．（05年庐江）图4是一个简化的电冰箱电路图，学习了串联和并联电路知识，你能看懂这个电路图吗? 其中M是压缩机用的电动机，L是电冰箱内的照明灯泡。电路图中的灯泡L与电动机M是串联的还是并联的?请写出你的猜想和判断方法。

你的猜想：                          。

判断的方法：                         。

2．(05莆田)南孚牌干电池的外包装说明（部分）如右表所示，请回答（每小题各答一点即可）

(1）保养或使用电池过程中应注意：________________________________________

________________________________________

南孚

无汞碱性电池

注意:使用前确认电池正(+)负(-)极。请勿将电池充电、火烧、与旧电池或不同类电池混用、请勿拆解电池或卸下聚能环，避免造成电池漏液或破裂

(2）废旧电池应如何处理 ____________________

_______________________________________

3．(05年苏州)刻度尺、温度计，量筒、弹簧测力计、电流表和电压表是物理实验中的常用仪器．通过比较可以发现，这些仪器具有—些共同的特点．例如它们都有一定的量程．

上述仪器还有的共同特点是(只要求写出2个)：

(1)__________________________________________________；

(2)__________________________________________________.

4．(05年苏州)我们知道，测量时总存在误差，通常将测量值与真实值之差叫做绝对误差．初中电学实验中所用电流表的准确度等级—般是2.5级的．2.5级电流表的含义是，用该电流表测量时的最大绝对误差不超过满刻度值的2.5％．下表给出了用2.5级电流表测量电流时，电流表指针的偏转角度与百分误差(即最大绝对误差与电流表读数之比的百分数)之间的关系．

(1)上表中的最后一空处相应的百分误差应是__________％.

(2)从上表中的数据可以看出，该电流表的指针偏转的角度越大，百分误差________(选填“越大”“越小”或“不变”)．

(3)如果用准确度等级是2.5级的电流表进行测量时要求百分误差小于3.75%．则该电流表指针的偏转角度应大于满刻度的_________．

5．（05年金华）五颜六色的小彩灯给街道、商店和旅游区增添了热闹的气氛。一串小彩灯的灯泡往往有四五十只，这么多的小彩灯是如何连接的呢？小明同学草市场上买了一串小彩灯，按下列步骤进行实验探究：⑴把所买的这串小彩灯接入电路，闭合电键后发现所有的小彩灯均发光。取下任意一盏小彩灯，闭合电键后发现全部小彩灯均不发光。根据上述实验现象可知每盏小彩灯间是以			方式连接的。⑵用电流表测量出这串小彩灯全部发光时通过每盏小彩灯的电流，则通过每盏小彩灯的电流大小有何关系？			。

6.（05年佛山）张峰有一个标准的电压表，它有0～3V和0～15V两个量程。用它测量由两节干电池串联组成的电池组的电压时，接线正确，但他读出的读数是10V，这显然是错误的。

（1）请你说出他出现错误的原因。

(2) 实际电压应是多少伏特？

7.（05年佛山课改区）如图9所示，从一个不能打开的盒子

图9

（内有电池组等电路元件）上的两个小孔中伸出

一段细软的长导线。试在不断开导线的情况下，

设计两种不同的方法判断该导线中是否有电流，

并根据你的设计填写下表。

|  | 所用器材 | 主要实验步骤及判断导线中是否有电流的方法 |
| --- | --- | --- |
| 方法 1 |  |  |
| 方法2 |  |  |

8. (05嘉兴)如图，在一根横跨河流两岸的硬塑料管内穿有三根完全相同的电线。为了辨别哪两个线头为同一根导线的两端，可以用图示的测通器来测试，其操作过程如下：

⑴连接A和B，将测通器的m连接在D上。当n连接F时小灯泡发光，连接E时小灯泡不发光。由此可以确定       为同一导线的两端（填字母，下同）。

⑵为了弄清另两根导线的两端，可连接A和C，测通器的一端必须与          相连时，另一端只需接触一根导线就能将两两根导线辨别开。