九年级科学（物理部分）练习题八

班级：             姓名：              考号：

- 选择题：

1、小明同学家里的几盏灯都不亮了，检查保险丝没有熔断，用测电笔测室内各处电路时，氖管均发光。小明对故障做了4种判断，其中正确的是(    )

A. 灯泡全部烧；  B．室内线路某处短路；   C．进户线零线开路；  D．进户线火线开路

2、教学楼每层走廊的中间装有一盏路灯, 在两头楼梯各有一个开关用于控制该灯.为了从这一头开（或关）灯而到另一头能够关（或开）灯, 图2中设计最合理的是（    ）

零

火

S1

S2

D

零

火

S1

S2

A

火

零

S1

S2

C

火

零

S1

S2

B

L2

L1

a

b

c

S

3、在右图所示的电路中，电源电压6V，闭合开关后两灯均不

发光，用电压表测量电路中a、b间电压为0，b、c间电压

为6V，则电路中的故障可能是（    ）

A．L1短路且L2断路                 B．L1和L2均断路

C．L1断路且L2短路                 D．L1和L2均短路

4、关于“6V 9W”灯泡L1和“3V 9W”灯泡L2，下列说法正确的是（    ）

A．L1和L2都正常发光时，它们消耗的电功率不同

B．将它们串联在9V的电源上，它们都能正常发光

C．将它们串联在6V的电源上，L2消耗的电功率较大

D．将它们并联在3V的电源上，L1消耗的电功率较小

5、小明利用电能表测量某一家用电器的电功率.当电路中只有这一个用电器连续工作时，测得在1h内，消耗的电能为1.2kW·h,那么这一个用电器是（     ）

A．电冰箱         B．普通白炽灯      C．彩色电视机        D．挂壁式空调机

二、填空题：

6、在你家中，同时工作的用电器越多，干路中的电流越________；小灯泡的灯丝烧断了，把断了的灯丝搭在一起接人电路，灯会变得比原来更______.

7、家庭电路电压在用电高峰时段有时会降低到198V，在此电压下，一盏“220V 100W”的灯泡工作时的实际功率将______________100W（选填“大于”或“小于”），灯泡的亮度会比正常发光时______________—些。

8、一只电能表上有“1500r/KW·h”字样.若在1分钟内电能表的转盘转过15转,则在1分钟内电流做功是_______焦,此时用电器的电功率是________瓦.

9、一只标有“36V40W”的灯泡，接入某电路时，测得通过灯泡的电流是1安，则此时它的电阻为      欧,实际功率是          .

10、利用图5（甲）所示的电路进行实验，当开关S闭合时，发现灯不亮，电流表无示数，电压表有示数，则故障可能是        ；排除故障后，再闭合开关S，得到电流表示数如图5（乙）所示，则读数为        A。

11、将“12V 3W”的灯泡L1和“12V 6W”的灯泡L2串联后接入12V的电路里，则较亮的灯是       ；如果将它们并联接入该电路，则通过它们的总电流是      A.

12、电炉丝和铜导线串联接在电路中，通电后，电炉丝热的发红而铜导线却不怎么热，这是因为电炉丝和铜导线中的                 相等，但是电炉丝比铜导线的               大，消耗的电功率多的缘故.

三、实验与探究：

- 13、按如图所示的电路对额定电压为3.8V的小灯泡进行实验时，测得5组实验数据，并记录在表中，同时记录了小灯泡亮度变化情况。

| 请你仔细分析实验数据和实验现象，回答以下问题： - 实验次数 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - U/V | - 3.0 | - 3.5 | - 3.8 | - 4.0 | - 4.5 |
| - I/A | - 0.28 | - 0.30 | - 0.31 | - 0.32 | - 0.34 |
| - 亮度 | - 增加 |  |  |  |  |

- （1）小灯泡的额定功率是              W；

- （2）小灯泡亮度变化规律是                                  ；

（3）除了表格中列出的数据和现象外，你还能发现的问题是                        。

14. 小明和小华合作测量额定电压为2.5V小灯泡的功率，已知灯丝电阻大于8Ω.现有下列器材：干电池三节，电流表（0 - 0.6A,0 - 3A）、电压表（0 – 3V,0 - 15V）、滑动变阻器（15Ω，1.5A）、开关各一个、导线若干.

（1）欲使滑动变阻器滑片向右移动时，灯泡变亮.请你用笔画线信替导线将图12所示的电路连接完整.

| 实验次数 | 灯泡两端电压U/V | 通过灯丝电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.2 | 0.26 |
| 2 | 2.5 | 0.28 |
| 3 | 3.0 | 0.30 |

（2）他们测得的三次数据如上表，则小灯泡的额定功率为 ______ W.

（3）小明分析表中数据后发现：当灯丝两端电压改变时，灯丝电阻也在改变.你认为引起灯丝电阻变化的原因是：_______________ ；有何生活经验或科技应用能支持你的观点（请举一例）________________________________________________ .

（4）实验过程中，由于不小心造成灯泡短路，则电路中可能出现的现象是（至少说出两点）：

_____________________________________________________________________ .

四、计算题：

15、2005年福建省节能宣传周的主题是：科学用电，共建节能型社会。提倡居民夏季期间空调温度设定在26℃~28℃。为响应倡导，小明将家中的一台额定电压为220V，制冷额定功率为1000W的空调，温度设定从原来24℃改为28℃，仅此一项措施，家中的电能表平均每天少走2.5kW·h。求：（1）这台空调正常制冷时，工作电流是多少?（计算结果保留一位小数）

（2）这台空调一个月（按30天计算）可节约电能多少kW·h?

（3）若某边远山区的“希望小学”，每间教室仅有两盏“220V 40W”电灯，那么小明家中的这台空调一个月所节约的电能，可供这两盏电灯正常发光多少小时?