电与兹检测试卷

班级            姓名             成绩

- 下列各小题均有四个选项，其中只有一个符合题意。

1、下列物质中通常情况下属于导体的是

A．橡胶         B．铁        C．塑料         D．石墨

2、发现电流周围存在磁场的物理学家是

A、奥斯特       B、焦耳      C、法拉第	      D、安培

3、下面图1中，四个电路图两个灯泡组成并联的是

图1

A

B

C

D

N

N

N

S

S

N

N

S

A           B            C             D

4、图2中所画出的磁极间的磁感线的分布情况，正确的是

图2

A

B

5、在图3中,导体A、B是由同种材料做成的，A、B等长，但A比B的横截面积大，当S闭合后，在相同时间内，下列叙述正确的是

A、电流通过A、B所做的功是WA>WB

B、电流通过A、B所做的功是WA<WB

C、电流通过A、B所做的功是WA=WB                    S

图4

K2A

K1A

K3A

B

A

D、无法比较电流通过A、B时所做功的多少

图3

6、如图4所示电路中, 只使A灯亮的操作是

A.只断开电键K1         B.只断开电键K2

C.只断开电键K3         D.以上说法都不对

7、用钢棒A的一端靠近小磁针的磁极时，磁极能自动接近钢棒，用钢棒B的一端靠近小磁针时，磁极能自动躲开，由此可见

A

A、B一定有磁性   	B、B一定没有磁性

C、A一定有磁性	    D、A一定没有磁性

8、如图5所示, 电源电压U 保持不变, 电键K 由闭合到断开时,安培表的示数将

V

_

_

_

A

A、不变          B、变小

图5

C、变大          D、无法判断

图6

_

_

_

9、小明同学连接了图6所示的实验电路。实验时，他注意比较了电路在开关闭合前后的现象。下列符合观察事实的是

A．开关闭合前后，灯泡均能发光

B．开关闭合后，电压表的读数变小

C．开关闭合后，电流表的读数变小

D．开关闭合前后，电压表读数均为电源电压

10、两只定值电阻, 甲标有“10Ω, 1A”, 乙标有“15Ω,0.6A”,把它们并联起来, 两端允许加上的最高电压是

A、9伏 　    B、10伏　　　　C、15伏 　　  　D、25伏

11、如图8所示电路，当滑动变阻器滑片向右滑动时，电流表和电压表

图8

V2

V1

R1

R2

A

示数变化情况是

A．电流表和电压表示数都不变

B．电流表示数变小，电压表1示数变小，电压表2示数不变

C．电流表示数不变，电压表示数都变大

D．电流表示数变大，电压表1示数不变，电压表2示数变大

12、把R1、R2、R3三个电阻并联在电路中，总电阻是R’，如果把R3从电路中取掉，则电路的总电阻将

A、仍等于R’		 B、大于R’

C、小于R’			 D、也可能大于R’，也可能小于R’

13、将R1=2Ω的电阻与R2串联,接在电压为U的电路中,通过R1的电流为1A ,若将它们并联接到电压仍为U的电路中,通过R1的电流为3A,电阻R2的阻值为

A、2Ω    B、3Ω    C、4Ω     D、6Ω

14、两只额定电压相同的灯泡串联后接在电源上，亮度不同，则(    )

A、较亮灯泡的额定功率较大    	B、较亮灯泡两端的电压较大

C、较亮灯泡通过的电流较小	    D、较亮灯泡灯丝的电阻较小

15．阻值为3 与6 的电阻，将它们串联，其总电阻为R1；将它们并联，其总电阻为R2，则R1∶R2等于(　)

A．2∶1				B．1∶2			C．2∶9		D．9∶2

16．如图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关S后，灯L1、L2都发光，一段时间后，其中一灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变，则产生这一现象的原因是(　)

A．灯L1短路		B．灯L2短路

C．灯L1断路	    D．灯L2断路

17. 在家庭电路中，下列情况中不会造成触电事故的是（    ）

A. 人站在地上，一只手接触火线

B. 人站在地上，两只手同时接触火线

C. 人站在地上，两只手同时接触零线

D. 人站在木凳上，一只手接触火线，另一只手接触零线

18. 如图1—2所示，放在磁场中的小磁针，其中不正确的是（    ）

A. a    			B. b    		C. c   			 D. d

19.将两只“220V，100W”的灯泡串联后接在220V的电路中

使用时，消耗的总功率为：（    ）

A、220W；B、100W；C、50W；D、25W。

20. 关于磁场，下列说法正确的是（    ）

A. 磁体的周围空间存在着磁场

B. 磁场对进入磁场中的小磁针有力的作用

C. 静止在磁场中的小磁针的S极指向，就是该点磁场的方向

D. 磁场中各点的磁场方向都是相同的

二、填空题：

1、灯泡的亮暗程度是由        决定的。

2、磁场的基本性质是对放入其中的          有力的作用。

R1

R2

20Ω

30Ω

图13

3、将下列各用电器与其原理连接线起来

发电机          电流热效应

电熨斗          通电导体在磁场中受力

电磁铁          电磁感应现象

电动机          电流磁效应

4、给电池充电，是将         能转化为          能。

5、如图13所示的电路的总电阻是     Ω，如在电路两端所加10V，则R2两端的电压是      V。

6、甲灯标有“36V 7.2W”，乙灯标有“12V  1.2W”，将它们串联后接在某电源上时，其中的一只灯泡恰能正常发光，另一盏灯比正常时暗一些，则电源的电压是______伏．

V

A

R

图14

7、某学校电能表允许通过的最大电流是25安,学校里已经装了40瓦的电灯50盏,60瓦的电灯20盏,想要再装些电灯,最多可再装      盏60瓦的电灯.

8、如图14所示，电阻R=8Ω，当滑动变阻器的滑片在中央

位置时，电流表的示数为0.5A，则电压表的示数为       V。

若把滑片向左移动时，电阻R消耗的电功率将         。

（填“变大”，“变小”或“不变”）

图15

A

A

B

9、如图15所示，电源电压12伏且保持不变，要使电路中电流表的示数为1安，在A,B间需接入电阻。但手边只有阻值为：R1＝20欧，R2＝8欧，R3＝30欧，R4＝4欧，R5＝36欧，R6＝18欧的电阻各一个，怎样用已有电阻组成所需电阻?写出其中两种：

（1）                         （2） ___________      _______。

10、某家用电能表上标有“220V 5A 3000R／kWh”的字样，当家中用电器全部工作时，电能表1分钟转了45转，则消耗了           J电能。若该家中全部用电器工作时的总电流不超过电能表的额定电流，还可以再增加         瓦以下的用电器。

11.在金属导体中自由电子移动的方向与电流方向       （填“相反”或“相同”）。在食盐溶液中        移动的方向为电流方向。

三、作图与实验：

1、 根据图17实物图，在右面的框内画出对应的电路图．

电源

S

+

－

图17

2、、标出图18中通电螺线管标的N、S极

+

-

3、下面是伏安法测电阻Rx的实验。

（1）请将图21中未完成的电路图补充完整。

RX

A

（2）请将图22中实物用笔画线连接成实验电路。

图22

图21

（3）小刚同学按电路图连好电路后，进行试触，他发现电流表、电压表指针均有反应，但电流表指针向左偏转，原因是                          ；电压表偏转很小，且移动变阻器滑片，电压表、电流表示数没有变化，原因是                                    。

4、在研究电流、电压、电阻的关系的实验中，某同学在一次实验中测出了以下数据,有一个数据没有读，请帮他读出来，并填入下表。

由表中数据得出的结论是                                                   。

-

0.6

3

3

0

1

2

A

0

0.2

0.4

0.6

| 实验次数 | U(V) | R(Ω) | I(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 20 | 0.1 |
| 2 | 2 | 10 | 0.2 |
| 3 | 2 | 5 |  |

5、某同学用如图5所示的装置研究电流通过导体产生的热量与导体电阻大小的关系，图中两个烧瓶内盛有质量和温度均相等的煤油，温度计显示煤油的温度，两瓶煤油中均浸泡着一段一样粗的镍铬合金丝，但A比B短。

温度计

＋

－

＋

－

温度计

A

B A

实验时，该同学把两段金属丝串联接入电路。                                                图五

（1）请用笔画线代替导线，帮他完成电路；

（2）这样连接的目的是                        ；

（3）实验过程中可以观察到A瓶中温度计的示数小于 B瓶中温度计的示数，这表明                           。

四、解释与应用:

解题要求：（1）写出依据的主要公式或变形公式；（2）代入数据；（3）凡有数字运算的题目，运算过程和结果都要写明单位。

1、用久的灯泡会变黑，此时该灯泡的功率会比额定功率低一些，这是为什么？请你用相关知识解释。

２、电阻R1和R2串联后接在6伏的电源两端，R2＝5欧姆，通过R1的电流是0.4安，通电时间是1.5分钟。根据所给的已知条件至少求出4个物理量（至少包含一个关于电流做功的物理量）

R1

R2

S

L

U

1

2

3

3、某同学设计了一种可调节亮度的电路，当开关S扳向触点1时，灯泡正常发光，已知灯泡L的规格为“220V 100W”，电源电压为220V。当开关S分别扳向触点1、2、3时，灯泡亮度随之发生变化，

问：（1）当开关S扳向触点2时，灯泡实际消耗的功率为81W，则电阻R1的阻值是多少？（2））当开关S扳向触点3时，发现灯泡变得更暗，则电阻R2和R1的阻值哪个大？

4、张明得到一个旧电热暖手器，铭牌上表示额定值的字样中，能看清的只有“24Ｗ”这几个字，为了能安全地使用这只电器，他找来一只标有“600Ω  0.4Ａ”字样的电阻．将它与电热暖手器和开关串联起来接到家庭电路中，然后进行如下的实验和观察：将开关接通后，电能表在5分钟内恰好转动411转；断开开关后，电能表在3分钟内恰好转动240转。已知他家电能表上标着3000Ｒ／kwh.。(假定在张明做实验的时间内，家中其它用电器用电情况没有变化，且电热暖手器和电阻的阻值都不随温度变化)

求：⑴ 除做实验的支路外，张明家3分钟用电多少千瓦时?
⑵ 电热暖手器和电阻支路的电功率是多少?
⑶ 电热暖手器的额定电压是多少?（此项结果四舍五入到整数）

附加题

1、已知R1:R2=2:3，开关S由打开到闭合，图9中电流表先后示数之比为2:5的电路是

图9

A

R1

R2

R3

S

2、如图10所示电路中，电源电压保持不变。当S闭合时，R1和R3两端的电压之比为U1∶U3＝1∶4，电流表的示数为I；当S断开时，R1、R2、R3两端的电压分别为U1'、U2'、U3'，且U1'∶U2'＝1∶2，电流表的示数为I'。则下列判断正确的是

A、I∶I'＝2∶5       B、I∶I'＝5∶2

C、U1∶U1'＝5∶7    D、U3∶U3'＝7∶5

图10

V1

V2

E

R

S

3、如图11所示电路中,灯泡E上标有“6V  9W”字样,闭合开关S后,灯泡正常发光,电压表V1的示数为U1,电压表V2的示数为U2,若U1:U2=2:3,则

A、灯丝电阻是6欧

B、电阻R的阻值是4欧

C、电阻R消耗的功率是6瓦

D、电源电压是15伏

图11

V

P

E

R1

R

A

图16

4、如图16所示,E是“6V 3W”的灯泡,电源电压保持9伏不变,电流表的量程是0～0.6安,电压表的量程是0～3伏,为了使滑动变阻器的滑片无论滑到什么位置,用电器和电表都不致损坏,则电阻R1的阻值不能小于        欧,滑动变阻器R的最大值不能大于         欧.

3０.6

•

-

0.6０.6

•

•

A•

S

RX

R1

5、李强同学做测电阻及Rx阻值实验时，发现电压表已损坏，  就重新设计一个电路，选了一个阻值已知的R1，连接电路如图23所示。他先将R的导线另端接到电流表“—”接线柱上，电流表读数为I1，后将导线C端接到电流表“3”接线柱上，电流表读数为I2，则Rx的阻值为              (用已知字母表示)。

图23