欧姆定律、电磁联系

班级___    __  学号___     ___  姓名_____    ___  得分___     ____

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

一、选择题（共24分，每小题3分，每小题只有一个正确答案，把你认为正确答

案的序号填写在题后的括号内，不选或错选得0分）

1．某同学做验证欧姆定律的实验时，得出一组数据如下表，根据这组数据可以得出的结论是〔    〕

| A.导体电阻一定时，导体两端电压跟通过导体的电 导体两端 的电压（V） | 导体电阻 （Ω） | 导体中 电流（A） |
| --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 3 |
| 12 | 8 | 1.5 |
| 12 | 12 | 1 |

流成正比

B.导体电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端电

压成正比

C.导体两端电压一定时，导体的电阻跟导体中的电

流成正比

D.导体两端电压一定时，通过导体的电流跟导体的

电阻成反比

2． R1、R2并联后的总电阻R总，可用以下哪个公式计算                              〔     〕

图10-1

A.R总 = R1+R2   	B.R总 = 1R1+1R2

C.R总 = R1⋅R2R1+R2	D.R总 = R1+R2R1⋅R2

3．如图10-1当滑动变阻器的滑片p由a向b滑动时   〔      〕

A.电流表示数变小，电压表示数变大

B.电流表、电压表示数均变小

C.电流表示数变大，电压表示数变小

D.电流表、电压表示数均变大

4．如图10-2为四位同学判断通电螺线管极性时的做法，正确的是                    〔      〕

图10-2

5．下列装置中不含电磁铁的是                                                   〔      〕

A.手机         B.电铃         C.滑动变阻器          D.电磁继电器

6．下列说法中，错误的是                                                        〔     〕

A.电磁铁是利用电流的磁效应来工作的

图10-3

B.奥斯特实验说明了通电导体周围有磁场

C.发电机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的

D.电动机是把电能转化为机械能的装置

7．根据电磁感应现象制成的电器是              〔    〕

A．电动机      B.发电机      C.电磁铁        D.电话

8．如图10-3是用电流表和电压表测量甲、乙两个电阻后得到它们的电流和电压关系的两条图线，根据图线比较两个电阻的大小       〔     〕

A.R甲＞R乙     B.R甲＜R乙

C.R甲=R乙      D.无法判断

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

二、填空题（共30分，9～16小题每空1分，17～18小题每空2分）

9．在伏安法测电阻的实验中，当导体两端电压为3V时，测得其电阻为10Ω，若该导体两端的电压增至6V，其电阻为___      ___Ω，通过它的电流为____       __A。

10．利用一个10Ω和一个15Ω的电阻，可获得的最大电阻值是______Ω，最小电阻值是______Ω。

11．如图10-4电阻箱的阻值是______Ω，可调节出的最大电阻值是_____。

12．如图10-5是著名的_____  _实验，该实验首先发现了_____________，其中，小磁针的偏转方向跟________方向有关。

图10-4

图10-5

图10-6

13．图10-6的实验表明：电磁铁的__________越多,则磁性越强。此外，磁性强弱还跟___________有关，当变阻器滑片向右移，则这两电磁铁吸引的钉子数都将_______。（选填“增加”或“减少”）

图10-7

图10-8

图10-9

14．如图10-7是安装直流电动机的电路图。由实验可观察到：电动机的转速跟_________有关，当p向右滑动时,电动机转速将______(选填“变大”或“变小”),若将电动机磁极对调的同时,电池正、负极也对调,则其转动方向将______。(选填“改变”或“不变”)

N

S

S

N

15．如图10-8、图10-9是研究_________现象的实验，若8图导线向左移、图9导线向右移，则它们的电流表指针偏转方向______(选填“相同”或“相反”)

图10-10

16．在我国,日常生活中所用交流电的频率为____     __HZ,周期为_____      __s，电流方向每秒改变______次。

17．在家庭电路中，开亮的电灯越多，则电路总电阻越_____，其中电阻大的灯泡电压_____(选填“>”、“<”或“=”)电阻小的灯泡电压,电阻大的灯泡电流_____(选填“>”、“<”或“=”)电阻小的灯泡电流。

18．如图10-10所示，电源电压不变，R1=8Ω、R2=12Ω。当S1闭合S2断开，①、②都是电流表时，两表示数之比是_______,当S1、S2都闭合，①、②都是电压表时，则两表示数之比是________.

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

三、简答作图题(共20分,每小题5分)

19．在图10-11的方框内填上电池正负极的符号，标出图中小磁针A、B的N极。根据图10-12磁感线方向，标出螺线管的磁极和导线中的电流方向。

图10-11

图10-12

20．如图10-13所示是工厂里的一种自动降温风扇的简单电路示意图，在水银温度计里封入一段金属丝，当温度达到金属丝下端所指示的温度时，电风扇就会转动起来，试将它们用线连成一个自动控制的电路。

图10-13

图10-14

21．如图10-14所示，电流表量程为0～0.6～３A，电压表量程为0～３～１５V，滑动变阻器的阻值为0～１０Ω，两节干电池（串联使用），一个开关还有若干导线，用这些器材测一个5Ω左右的电阻阻值:（1）在虚线框内画出实验电路图，（2）根据电路图连接实物图。

22．李明修理电子玩具，需要12Ω的电阻一只，但他手边只有电阻值分别为30Ω、25Ω、20Ω、10Ω、8Ω、4Ω、2Ω的电阻各一个，他有几种选择连结的方式，请将它们一一例举出来。

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

四、计算题(共26分,23小题8分,24、25小题各9分)

23、如图10-15所示电路，R1=10Ω，R3=2Ω，电源电压为36V，当Ｓ接a，电路中的电流是2A，

求：① R2的电阻值；

②当Ｓ接b时，R3两端的电压。

图10-15

24．如图10-16所示，电源电压不变，电流表使用的量程为0～３Ａ，电阻R2=12Ω，当开关S闭合，滑动变阻器连入电路的阻值为6Ω时，电流表的读数为1.5A。

求：滑动变阻器允许接入电路的最小阻值。

图10-16

25．电阻为12Ω的电铃，正常工作时电压为6V，若把它接在8V的电路上，需给它联一个多大的电阻？采取什么方式连接？

2003-2004年名校交流测试卷（十）（欧姆定律、电磁联系）

参考答案及评分标准

一、选择题（共24分，每小题3分，每小题只有一个正确答案，把你认为正确答案的序号填写在题后的括号内，不选或错选得0分）

| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答 案 | D | C | A | A | C | C | B | A |

二、填空题（共30分，9～16小题每空1分，17～18小题每空2分）

9.  10     0.6    10.   25      6    11.    5427       9999

12.    奥斯特     电流的磁效应    电流      13.   线圈匝数     电流强度      减少

14．  电流强度      变大     不变     15.  电磁感应       相同

16． 50     0.02     100       17.  小     =     ＜     18.    2:5      5:3

三、简答作图题(共20分,每小题5分)

19．如图1所示，正确给2分，如图2所示，正确给3分

图1

图2

20．如图3所示，正确给5分

21.如图4正确给2分，如图5

正确给3分

图3

图4

图5

22．答：① 10Ω、2Ω串联；

② 8Ω、4Ω串联；

③ 30Ω、20Ω并联。

四、计算题(共26分,23小题8分,24、25小题各9分)

23．解:（1）当S接a时，R1与R2串联 ……………………………………（2分）

R=U/I=36V/2A=18Ω……………………………………………（1分）

R2=R-R1=18Ω-10Ω=8Ω ………………………………………（1分）

（2）当S接b时，R1与R3串联……………………………………（1分）

I=U/(R1+R3)=36V/(10Ω+2Ω)=3A ……………………………（2分）

U3=IR3=3A×2Ω=6V ……………………………………………（1分）

24．解：R1与R2并联，当R2=6Ω时

1/R=1/R1+1/R2=1/6Ω+1/12Ω=1/4Ω

R=4Ω………………………………………………………………（3分）

U=IR=1.5A×4Ω=6V  ……………………………………………（2分）

当总电流I/=3A时

I1/=I/-（U/R2）=3A-（6V/12Ω）=2.5A…………………………（2分）

R1/=U/I1/=6V/2.5A=2.4Ω…………………………………………（2分）

25．解：∵8V>6V

∴应串联一个电阻R1 ………………………………………………（3分）

I1=I2=U2/R2=6V/12Ω=0.5A ………………………………………（2分）

U1=U-U2=8V-6V =2V ………………………………………………（2分）

R1=U1/I1=2V/0.5A =4Ω……………………………………………（2分）