简单机械

班级              学号              姓名              得分

| 得分 | 评卷人 | 一、选择题（共16分，每小题2分，每小题只有一个正确答案，把你认为正确答案的序号填写在题后的括号内，不选或错选得0分） |
| --- | --- | --- |

1.下列实例中相当于费力、省距离杠杆的是                          [    ]

A.独轮推车   B.定滑轮    C.人的前臂    D.钳子

2.两个力分别作用在杠杆两端,使杠杆处于平衡状态，那么下列说法中正确的是[    ]

A.这两个力必定相等

B.这两个力的力臂必定相等

C.这两个力和它们相应的力臂的乘积必定相等

D.力的作用点到支点距离较大的那个力较小

3.关于定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用，下列说法中正确的是          [    ]

A.定滑轮半径越大越省力

B.动滑轮半径越大越省力

C.使用滑轮组既省力、又省距离

D.是否省力与半径大小无关，使用滑轮组时吊着动滑轮的绳子股数越多越省力

4.用30N的力刚好提起重40N的物体，可以应用下列简单机械中的是(不计机械自重及摩擦)                                                      [    ]

A.杠杆    B.一个定滑轮    C.一个动滑轮    D.滑轮组

图8-1

5.如图8-1所示的杠杆是平衡的且每个钩码的质量相等，

如果在杠杆两端各增加一个钩码，则             [    ]

A.仍能平衡                 B.不能平衡,左侧下沉

图8-2

C.不能平衡,右侧下沉         D.无法判断

6.如图8-2，一直杆可绕0点转动，杆下挂一重物，为了提高

重物，用一个始终跟直杆垂直的力F使直杆由竖直位置转动到

水平位置，在这过程中，这个直杆                  [    ]

A.始终是省力杠杆            B.始终是费力杠杆

图8-3

C.先是省力的,后是费力的     D.先是费力的，后是省力的

7.均匀木条AOB,形状如图8-3，已知AO=OB，在O点系一线

悬挂起来,使AO段处于水平后放手，放手后           [    ]

A.木条保持静止状态    B.木条A端下降

C.木条B端下降        D.条件不足,无法判断

8.在图8-4中，杠杆B端挂一个重物，在A端可加

图8-4

图示的四个力中的一个，要使杠杆平衡，在A端加的

最小的力是                                [   ]

A.F1        B.F2        C.F3        D.F4

| 得分 | 评卷人 | 二.填空题(共30分，每空1分) |
| --- | --- | --- |

9.一根硬棒，在力的作用下能绕           转动，这根硬棒叫做杠杆.

图8-5

D

B

A

C

10.使杠杆         的力叫做动力。         杠杆转动的力叫阻力。杠杆绕着转动的         叫支点，从支点到            的距离叫动力臂。

11.杠杆平衡条件是                     ；当杠杆的动力臂大于阻力臂时。动

力           阻力；例如              .

12.如图8-5表示研究杠杆平衡条件的装置，若在A点挂上

1.5N的砝码，那么要使杠杆平衡，必须在B处挂      N

的砝码或者在C处用弹簧测力计       才能使杠杆平衡，若弹簧秤沿竖直方向时.弹簧测力计上的读数是       N。

13.使用定滑轮不能            ，但可以          ，这是因为阻力臂和动力臂都等于      ，它相当于        的杠杆.

14.图8-6中加在绳子末端的力F与滑轮所提重物的重力G间的关系是:(不计滑轮与绳子的重).

(1)  F =      G;

(2)  F =      G;

(3)  F =      G;

(4)  F =      G

F

图8-6

①

②

③

④

F

F

F

图8-7

15.如图8-7所示，甲是     滑轮，乙是      滑轮。物重由     股绳子承担。若物重12N(不计动滑轮重及摩擦时)，要使物体匀速上升，拉力F =       N,若绳子自由端拉高3m，则物体升高         m。若实际拉力是F'=5N，则可知动滑轮重是      N。

16.下列杠杆中,         属于省力杠杆，         属于费力杠杆，        属于等臂杠杆.(只需将各杠杆编号填入上述横线).

A、撬石头的锄头；B、理发剪刀；C、钳子；D、铲子；E、挑水扁担（两桶水等重）；F、烧火用的火钳；G、铡草的铡刀；H、筷子。

F

图8-8

17.如图8-8所示,重50N的物块通过一滑轮组的装置来拉动,若不计滑轮重和摩擦.当拉力F=5N时,物块能在地面上匀速滑动,则物块与地面间的滑动摩擦力f =      N,拉力作用点向右移动1m,物块向左移动      m.

| 得分 | 评卷人 | 三.简答或作图题(共17分，第18小题6分，第19小题4分，第20小题4分，第21小题3分) |
| --- | --- | --- |

图8-9

18.图8-9所示是一个指甲刀的示意图，它由三个杠杆ABC、OBD和OED组成,用指甲刀剪指甲时，请指出他们分别是省力还是费力杠杆？

19.如图8-10所示的是两种杠杆的示意图。其中O是支点,F1是动力，A是动力作用点；F2是阻力，B是阻力作用点。请在图中画出动力臂L1和阻力臂L2.

图8-11

图8-10

20.图8-11中，O为支点，动力F作用在A点，画出使杠杆平衡并且F最小时F的

方向及对应的力臂.

21.要用滑轮组将陷在泥中的汽车拉出来，试在图8-12中画出最省力的绕绳方法.

图8-12

| 得分 | 评卷人 | 四.计算或探究题(共37分，第22小题10分，第23小题8分，第24小题9分，第25小题10分) |
| --- | --- | --- |

22.有一根长1.5m的杠杆，左端挂50N的重物，右端挂100N的重物，要使杠杆平衡，支点应距右端多少m？若两端各加50N的物体，支点应向哪边移动？移动多少m？

23.如图8-13所示，一轻杆AO可绕固定转轴O转动，A端悬挂一盏电灯，当绳子AB使杆处于图中所示的位置时，AB长为4m，OB长为3m，绳子拉力为30N，求灯重.

图8-13

24.如图8-14所示，物体G与水平面的接触面积为0.1m2，水平面受到物体的压强为250Pa，要使物体离开地面，作用在A点的力F1，至少要多大？

图8-14

B

O

G

F

A

25.甲、乙两位同学做“研究杠杆平衡条件”的实验。实验前，甲同学的杠杆处于图8-15（a）所示的位置。乙同学的杠杆处于如图8-15（b）所示的位置，两杠杆都处于平衡状态。现两位同学均以图中杠杆所处的平衡状态开始做实验，他们都能达到此实验的目的吗？。你会选择图中杠杆所处的哪种位置来做实验，为什么？

(a)

(b)

图8-15

2003—2004年名校交流测试卷（八）（简单机械）

参考答案及评分标准

一、选择题(共16分，每小题2分，每小题只有一个正确答案，把你认为正确答案的序号填写在题后的括号内，不选或错选得0分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | C | C | D | A | B | C | B | B |

二、填空题（共30分，每空1分）

9． 固定点     10．  转动     阻碍    点    动力作用线

11．动力乘以动力臂等于阻力乘以阻力臂    小于    撬棒     12．1     向上拉    0.75

13．省力    改变力的方向    滑轮半径  等臂杠杆       14．1    1/2    1/3     1/4

15．定    动     3    4    1    3     16．ACG   BDFH    E      17．  10    0.5

三、简答或作图题（共17分，第18小题6分，第19、20小题各4分，第21小题3分）

18．ABC是省力杠杆（2分）  OBD是费力杠杆（2分）  OED是费力杠杆（2分）

19．略

20．略

21．略

四、计算或探究题（共37分，第22小题10分，第23小题8分，第24小题9分，第25小题10分）

22．解：设支点距右端L

F1L1= F2L2

100L=50（1.5-L）                                2分

L=0.5（m）                                  2分

150Lˊ=100（1.5-Lˊ）                           2分

Lˊ=0.6m         Lˊ—L=0.6m-0.5m=0.1m      2分

支点向左端移，移动0.1m             2分

23．解

F1L1= F2L2

3×30=4×G               4分

G=22.5（N）              4分

24．解：F2=PS=250×0.1=25(N)      3分

F2×OB=F1×OA              2分

OB/ OA =2/3

25×2/3OA=F1×OA             2分

F1=16.7（N）          2分

25．答：都能达到实验目的（3分）    选择图15（b）所示的位置做实验（3分），

因为它可以直接方便准确读出力臂（4分）。