滑轮练习题           姓名：        学号：

一、是非题：

1．旗杆顶上装有滑轮，升旗时可以省力。 　　　　　　　　　　　　（ ）

2．滑轮是变形的杠杆，所以使用滑轮不一定省力。　 　　　　　　　（ ）

3．使用动滑轮可以省一半力，也能省一半距离。　　 　　　　　　　（ ）

4．使用一个定滑轮、一个动滑轮组成的滑轮组，最多只能省一半力。 （ ）

5．又省力又省距离的滑轮是没有的。 　　　　　　　　　　　　　　（ ）

二、填充题：

1．图1中A是____滑轮。利用这样的装置把物体举高，用力的方向应向____（选填“上”、“下”）。如果A重2牛，要提起50牛的物体，至少要用____牛的拉力。若要使物体上升2米，应将绳的自由端拉动____米。

2．如图2所示，重物G重40牛，若不计摩擦，匀速提起重物所用拉力为22牛，则动滑轮的重力是____牛，钩子1受到绳子的拉力为____牛，钩子2受到重物G的拉力为____牛。

3．如图3所示，木块在桌面上匀速滑动，拉力F为2牛，木块所受摩擦力为____

4．如图7所示，使用动滑轮提起重物G时，拉力F=____G（不计滑轮重和摩擦）。若用斜向上的力拉绳子，所需拉力F＇____F（选填“＞”、“＝”或“＜”）。

5．如图8所示的滑轮组，不计滑轮重和摩擦，则F1＝____G，F2=____G。

6.

甲

乙

下图中,甲物体重6N,乙物体重10N,弹簧测力计及摩擦均不计,则当甲、乙两物体静止时，弹簧测力计的读数为__________N，物体乙所受的合力为__________N。

G

G

G

F1

F2

F3

7．如图表示三种不同的滑轮组，用它们提起重为G的相同重物，在A端所用的拉力分别为F1=__________，F1=_________，F1=_________，不计滑轮本身的重和摩擦。

M1B

M2B

8. 如图所示，绳子与滑轮重不计，物体处于静止状态，如果M1=5kg，那么M2应等于__________ kg。

三．选择题

1．使用图4所示的装置匀速提起重物G所用的拉力中，力　　 [　]
　　A．F1最大 　　B．F2最大
　　C．F3最大 　　D．一样大

2．使用滑轮组可以 　　　　　　　　　　　　　　　　　 [　]
　　A．省力又省距离
　　B．可以省力，但不能改变力的方向
　　C．既可省力又可改变力的方向
　　D．费了力但可以省距离

3．如图5所示甲、乙两个装置，已知A在地面上滑动时所受的摩擦力为40牛（不考虑绳与滑轮的摩擦）。要使A向右匀速滑动，拉力F甲与F乙的大小分别为　　 [　]
　　A．40牛，20牛 　　B．20牛，40牛
　　C．40牛，40牛　　 D．20牛，20牛

4．利用一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组提起重600牛的物体，最小的拉力是（不计动滑轮重力及摩擦）　 [　]
　　A．600牛　　 B．300牛C．200牛 　　D．100牛

5．如图9所示，不计滑轮重与摩擦，物体A质量为2千克，物体B质量为5千克，体积为103厘米3。先用手握住A，待放手后　　　 [　]
　　A．物体B将沉到杯底　B．物体  B将停留在水面下任何地方
　　C．物体B将离开水面上升        D．物体B最后浮在水面上

6.如图所示，用三个滑轮分别拉同一个物体，沿同一水平面做匀速直线运动，所用的拉力分别是F1、F2、F3，比较它们的大小应是（    ）

F1

F2

F3

A、F1＞F2＞F3   B、F1＜F2＜F3   C、F2＞F1＞F3   D、F2＜F1＜F3

7如图所示装置中，若拉力F=4N，则甲、乙两弹簧的读数分别为(  )

A．8N，8N         B.12N，8N        C．8N，12N          D．12N，12N

8有一滑轮组由三根绳子与动滑轮连接，已知动滑轮重20N，提起物体重70N，不计绳重和摩擦，则使重物匀速上升时所用的拉力(  )

A．90N                              B．50N

C．270N                             D．30N

9如图所示，G1=20N，台秤示数8N，不计滑轮重，物体G2重(  )

A．2N                 B．18N

C．28N                D．20N

10如图所示，装置处于静止状态，不计滑轮和绳的重力，如果物体的重力为Gl和G2，那么G1与G2的关系是(  )

A．G1=G2

B．G1=2G2

C．G1=G2

D．无法判断

四.用一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组，提升重力为G的物体（滑轮重力和摩擦力不计），在图6中分别根据对绳子拉力F的要求，画出绳子的绕法。

五．使用一滑轮组把100N的重物吊起lm，绳子自由端被拉上5m，请画出该滑轮组的装配图．求

所用拉力的大小．(滑轮组、绳重和摩擦均不计)

答案：

一 1.× 2。√ 3. × 4× 5. √ 二 1.动 上 26 4  2.4 22 40  3.4N    4.1/2  =

5.1/5  1/4  6.6  0  7.G 1/2G  1/3G  8. 10  三 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.D 7.B 8.D

9.B 10.B  四。略  五20N